МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра №806 «Прикладная математика и информатика»

ОТЧЁТ

по курсу “ВАРКТ” на тему

“Вывод спутника на орбиту Муны”

Группа М8О-110БВ-25

Студент                          			         Чамара Роман Романович

Студент                          	         		 Ожигов Тимофей Кириллович

Студент                          	     		Пономарев Максим Сергеивич

Студент                                                                                         Мао Геэр

Куратор проекта               	      	       Тимохин Максим Юрьевич

Оценка ____________             	Дата защиты «__ » ________ 2025 г.

Москва, 2025

Оглавление

Введение	3

Описание миссии	5

Историческая концепция проекта	5

Устройство ракеты(?)	6

Общая концепция полета	7

Этап 2. Гравитационный поворот и набор орбитальной скорости	7

Этап 3. Выход на опорную орбиту Кербина	8

Этап 4. Межпланетный разгон и перелёт к Муне	8

Этап 5. Захват и формирование орбиты вокруг Муны	9

Математическая и физическая модели	10

1. Исходные данные для расчётов	10

2. Расчёт характеристик ступеней ракеты	13

3. Этап 1. Подготовка и старт	15

4. Этап 2.Гравитационный поворот и вывод на опорную орбиту	17

5. Этап 3. Подготовка к перелёту: стартовое окно и траектория Гомана	20

6.Этап 4. межорбитальный перелет	22

7. Этап 5. Захват и формирование орбиты вокруг Муны	24

Программная реализация	25

Заключение	30

Отчеты участников команды	32

Источники	34

Введение

Актуальность проекта

Вывод искусственных спутников на орбиту Муны является одной из ключевых задач современной космонавтики. Такие миссии позволяют проводить дистанционное изучение лунной поверхности, гравитационного поля, минерального состава, а также тестировать технологии для будущих пилотируемых экспедиций и создания лунных баз. С развитием частной космонавтики и увеличением количества запусков к Луне особую важность приобретают вопросы оптимизации миссий — снижения расходов топлива, повышения точности вывода на орбиту и автоматизации процессов управления.

На практике проведение реальных экспериментов в области ракетно-космической техники связано с высокими затратами и рисками. В связи с этим особую значимость приобретает компьютерное моделирование, позволяющее исследовать сложные процессы орбитального движения в безопасных и контролируемых условиях. Игра-симулятор Kerbal Space Program (KSP) предоставляет возможность моделировать полёт космических аппаратов с использованием приближённых, но физически обоснованных законов небесной механики и ракетной динамики.

Цель проекта

Разработка и реализация модели полёта с выводом спутника на стабильную орбиту вокруг Муны (в KSP — аналог «Луны») с использованием ракеты-носителя, спроектированной в симуляторе, и проведение расчётов характеристик полёта.

Задачи проекта

1. Изучение основ орбитальной механики для перелёта с орбиты Земли (Кербина) к Луне (Муне).

2. Разработка математической модели полёта, включая:

- Расчёт переходной траектории Гомана;

- Манёвры коррекции и захвата на лунную орбиту.

3. Проектирование и сборка ракеты-носителя в KSP с учётом требований миссии.

4. Проведение расчётов характеристик ступеней ракеты (Δv, массы, удельные импульсы).

5. Моделирование полёта в KSP и сравнение результатов с расчётными данными.

Команда:

Ожигов Тимофей Кириллович – тимлид, физик, математик

Пономарев Максим Сергеивич – математик, программист

Чамара Роман Романович – технический документалист, технический специалист

Мао Геэр – программист KSP, математик

Описание миссии

Историческая концепция проекта

Освоение окололунного пространства стало важным этапом развития космонавтики и небесной механики. Переход от простых баллистических запусков к управляемым орбитальным миссиям вокруг Луна потребовал глубокого понимания гравитационных взаимодействий, методов межорбитальных перелётов и точного управления движением космических аппаратов.

Первые попытки достижения Луны относятся к концу 1950-х годов. Советские автоматические станции серии «Луна» заложили основы лунных исследований. Аппарат «Луна -1» (1959) впервые достиг окрестностей Луны, а «Луна -3» выполнила облёт и передала первые изображения её обратной стороны. Эти миссии показали принципиальную возможность межпланетных перелётов, однако ещё не предусматривали выход на орбиту спутника Луны.

Ключевым этапом стало освоение лунных орбит. Советская станция «Луна -10» (1966) стала первым искусственным спутником Луны, успешно выполнив захват на орбиту и проведя научные измерения. Почти одновременно США реализовали серию миссий Lunar Orbiter, целью которых было картографирование поверхности Луны и отработка технологий орбитального полёта перед пилотируемыми экспедициями программы Apollo.

В рамках программы Apollo орбитальные полёты вокруг Луны стали неотъемлемой частью пилотируемых миссий. Командно-служебные модули выполняли выход на лунную орбиту, обеспечивали связь, навигацию и поддержку посадочных модулей. Эти полёты подтвердили эффективность расчётов орбитальных манёвров, таких как межорбитальные переходы, торможение в гравитационном поле Луны и поддержание стабильных низких орбит.

В XXI веке интерес к лунным орбитам получил новое развитие. Современные автоматические миссии — Lunar Reconnaissance Orbiter (США), «Чанъэ-1/2» (Китай), «Кагуя» (Япония) — используют сложные орбитальные схемы для долговременных научных наблюдений. Эти проекты демонстрируют высокую роль моделирования и численных методов в планировании полётов и оптимизации расхода топлива.

Таким образом, вывод спутника на орбиту Луны является логичным продолжением исторического развития космических технологий. Современные симуляторы, такие как Kerbal Space Program, позволяют воспроизвести ключевые этапы этих миссий в учебных и исследовательских целях. Использование компьютерного моделирования даёт возможность на практике изучить принципы, лежащие в основе реальных лунных программ, и проследить эволюцию методов управления орбитальным движением космических аппаратов.

Устройство ракеты

- Парашют mk-16

- Горизонд Гекс2

- Блок удаленного управления RC-001S

- Встраиваемый улучшенный гиродин

- Две аккумуляторные батареи Z-100

- Отделитель TD-12

- Переходник для топливных баков FL-A1515

- Топливный бак FL-TX220(4 шт)

- ЖРД LV-T30 “Факел”

- Отделитель TD-18

- Переходник для топливных баков FL-A215

- Топливный бак Рокомакс X200-32

- ЖРД S3-KS-25 ”Вектор”

- Отделитель TD-23

- Топливный бак Рокомакс “Джамбо-64”

- Твердотопливный ускоритель RT-30 “Кувалда”(4 шт)

- ЖРД KE-1 “Мастодонт”

Общая концепция полета

Полёт спутника к Муне моделируется как последовательность нескольких этапов. Сначала ракета стартует с поверхности Кербина и выходит на круговую опорную орбиту за счёт набора высоты и горизонтальной скорости. Для этого используется гравитационный поворот, позволяющий эффективно перейти от вертикального подъёма к орбитальному движению.

После выхода на опорную орбиту аппарат в нужный момент выполняет разгонный манёвр и переходит на траекторию перелёта к Муне. По приближении к ней корабль входит в сферу влияния Муны, снижает скорость и захватывается на орбиту. В завершение выполняется корректировка параметров орбиты, в результате чего спутник выводится на устойчивую круговую орбиту вокруг Муны.

Этап 1. Подготовка и старт

На первом этапе выполняется подготовка ракеты-носителя и старт с поверхности Кербина. На этом этапе задаются исходные параметры миссии: конфигурация ракеты, характеристики двигателей и начальные условия полёта. После запуска ракета начинает вертикальный подъём, преодолевая силу тяжести и плотные слои атмосферы.

Основной задачей данного этапа является обеспечение устойчивого старта и безопасного выхода ракеты из атмосферы. Для этого используется высокая тяга двигателей первой ступени, что позволяет быстро набрать высоту и минимизировать влияние аэродинамического сопротивления.

Результатом этапа является достижение высоты, достаточной для начала гравитационного поворота и перехода к следующему этапу полёта.

Этап 2. Гравитационный поворот и набор орбитальной скорости

После выхода из плотных слоёв атмосферы ракета начинает постепенно отклоняться от вертикального направления полёта. Этот процесс называется гравитационным поворотом и необходим для эффективного набора горизонтальной скорости, требуемой для выхода на орбиту.

На данном этапе происходит последовательная работа ступеней ракеты, каждая из которых вносит вклад в разгон аппарата. Вертикальная составляющая скорости уменьшается, а горизонтальная — увеличивается, что позволяет перейти от подъёма к орбитальному движению.

Цель этапа — сформировать траекторию, близкую к орбитальной, и обеспечить условия для замыкания орбиты вокруг Кербина. Этап завершается практически полным выведением аппарата на орбитальную траекторию.

Этап 3. Выход на опорную орбиту Кербина

На третьем этапе выполняется окончательный разгон, необходимый для формирования круговой опорной орбиты вокруг Кербина. Используется одна из верхних ступеней ракеты, обладающая высоким запасом импульса и возможностью точного управления тягой.

Опорная орбита служит промежуточной точкой миссии, с которой удобно выполнять межорбитальные манёвры. На этом этапе стабилизируются параметры движения, контролируется высота орбиты и остаток топлива.

Результатом этапа является устойчивый полёт по круговой орбите вокруг Кербина, с которой возможен дальнейший перелёт к Муне.

Этап 4. Межпланетный разгон и перелёт к Муне

После выхода на опорную орбиту выполняется подготовка к перелёту к Муне. В момент, когда взаимное положение Кербина и Муны является наиболее благоприятным, осуществляется разгонный манёвр, переводящий аппарат на вытянутую траекторию перелёта.

На данном этапе корабль покидает орбиту Кербина и движется к Муне преимущественно по инерции, под действием гравитации. Двигатели используются лишь для небольших коррекций траектории, если это необходимо.

Цель этапа — обеспечить точное сближение с Луной и вход аппарата в её сферу влияния с параметрами, подходящими для захвата на орбиту.

Этап 5. Захват и формирование орбиты вокруг Муны

При приближении к Муне аппарат входит в её сферу гравитационного влияния. Для предотвращения пролёта мимо Муны выполняется тормозной импульс, который снижает скорость и переводит аппарат на замкнутую орбиту.

После захвата проводится корректировка параметров орбиты: высоты, формы и ориентации. В результате спутник выводится на устойчивую низкую круговую орбиту вокруг Муны, соответствующую целям миссии.

Данный этап завершает выполнение проекта и подтверждает возможность моделирования полного цикла вывода спутника на лунную орбиту в среде Kerbal Space Program.

Математическая и физическая модели

1. Исходные данные для расчётов

Прежде чем описывать полёт по этапам, зафиксируем параметры небесных тел и двигателей, которые будем использовать в расчётах.

1.1. Параметры Кербина

Радиус Кербина:

Rk = 600000 м

Гравитационный параметр Кербина (произведение гравитационной постоянной G на массу Муны Mk):

μk = G·Mk = 6.67430·10-11·5.2915·1022 = 3.5316·10^12 м3/с2

Поверхностное ускорение свободного падения:

g0 ≈ 9.81 м/с2

Скорость вращения на экваторе:

vr ≈ 174.5 м/с

Рабочая орбита для нашей ракеты — круговая орбита высотой 500 км:

ho = 500000 м, r1 = Rk + ho = 1100000 м

Орбитальная скорость на такой орбите по формуле круговой орбиты:

vo =μkr1  = 3.5316·1012 1100000  ≈ 1791.8 м/с

1.2. Параметры Муны

Радиус Муны:

Rm = 200000 м

Гравитационный параметр Муны:

μm = G·Mm = 6.67430·10-11 · 9.7599·1020 = 6.5138 · 1010 м3/с2

Высота целевой орбиты над поверхностью:

hm = 15000 м

Радиус низкой орбиты Муны:

rm = Rm + hm = 215000 м

Орбитальная скорость на круговой орбите Муны высотой 15 км:

vom = μmrm ≈ 6.5138·1010215000 ≈ 550 м/с

1.3. Орбита Муны вокруг Кербина

Радиус орбиты Муны (для простоты считаем её круговой):

r2 = 11400000 м

Орбитальная скорость самой Муны вокруг Кербина:

vm = μkr2 ≈ 3.5316·101211400000 ≈ 557 м/с

1.4. Двигатели и ступени ракеты

Используемые двигатели:

- Ступень 1 (RT-30 "Кувалда" + KE-1 "Мастодонт"):

Isp = 225 с, тяга = 2283.6 кН

- Ступень 2 (KE-1 "Мастодонт"):

Isp = 290 с, тяга = 1283.6 кН

- Ступень 3 (KS-25 "Вектор"):

Isp = 295 с, тяга = 936.5 кН

- Ступень 4 (LV-T30 "Факел"):

Isp = 265 с, тяга = 205.16 кН

1.5. Формула Циолковского

Физической основой для расчёта «ресурса» ракеты является уравнение Циолковского:

Δv=I⋅g0⋅lnm0m1

где:

I — удельный импульс двигателя

g0— стандартное ускорение свободного падения

m0 — начальная масса ступени (с топливом)

m1 — конечная масса (после выработки топлива)

2. Расчёт характеристик ступеней ракеты

Разделим ракету на четыре логические ступени.

2.1. Ступень 1 (первая при старте) — 4× RT-30 "Кувалда" + KE-1 "Мастодонт"

- Δv: 1097 м/с

- УИ: 225 с

- TWR: 2.09

- Время работы: 42 с

Вывод: первая ступень обеспечивает быстрый подъём через плотные слои атмосферы с хорошим TWR для эффективного старта.

2.2. Ступень 2 — KE-1 "Мастодонт"

- Δv: 689 м/с

- УИ: 290 с

- TWR: 2.17

- Время работы: 29 с

Вывод: вторая ступень с высоким УИ эффективно работает в разреженной атмосфере, продолжая гравитационный поворот.

2.3. Ступень 3 — KS-25 "Вектор"

- Δv: 2517 м/с

- УИ: 295 с

- TWR: 2.52

- Время работы: 68 с

Вывод: третья ступень обладает наибольшим Δv и высоким УИ, что делает её основной для выведения на орбиту Кербина и выполнения TLI.

2.4. Ступень 4 — LV-T30 "Факел"

- Δv: 2400 м/с

- УИ: 265 с

- TWR: 2.42

- Время работы: 66 с

Вывод: четвёртая ступень обеспечивает точные орбитальные манёвры, коррекции траектории и захват на орбите Муны.

2.5. Суммарный Δv ракеты

Суммируем вакуумные значения:

Δvсумм = 1097 + 689 + 2517 + 2400 = 6703 м/с

2.6. Сравнение с теоретическим бюджетом миссии

Для миссии Kerbin → Mun (орбита):

- Вывод на орбиту Кербина (227.5 км): ~3200 м/с

- TLI к Муне: ~820 м/с

- Захват на орбите Муны: ~300 м/с

Итого теоретический минимум:

Δvтеор ≈ 3200 + 820 + 300 = 4320 м/с

Вывод: ракета имеет значительный запас Δv (6703 м/с), что превышает теоретический минимум на 2383 м/с. Это позволяет выполнять миссию с запасом и потенциально расширять её до посадки на Муну.

3. Этап 1. Подготовка и старт

3.1. Вводное описание

Первые секунды полёта — самые зрелищные и самые жёсткие. Ракета стоит на стартовом столе, двигатели твёрдотопливных ускорителей и жидкостный двигатель KE-1 "Мастодонт" включены на полную тягу. Стартовая масса составляет 111,545 т.

3.2. Физика старта: TWR и аэродинамическое сопротивление

Для безопасного и эффективного старта необходимо соблюдение двух условий:

1. Тяга должна превышать силу тяжести: F > m·g0

2. TWR должен находиться в оптимальном диапазоне: TWR ≈ 1.3 - 1.7

Расчёт TWR для первой ступени:

TWR первой ступени составляет 2.09, что является оптимальным для быстрого преодоления плотных слоёв атмосферы.

3.3. Аэродинамическое сопротивление

Сила сопротивления рассчитывается по формуле:

Fd=12⋅ρ⋅Cx⋅s⋅v2

где:

- ρ — плотность воздуха

- v — скорость ракеты

- Cx — коэффициент лобового сопротивления

- S — площадь поперечного сечения

Для моделирования используется экспоненциальная модель плотности:

ρh=ρ0⋅ⅇ-hH

где:

- ρ0 — плотность у поверхности

- H — масштаб высоты

3.4. Вертикальный участок

На начальном этапе (0–1.5 км) ракета движется практически вертикально для быстрого выхода из плотных слоёв атмосферы и минимизации аэродинамических потерь.

3.5. Вывод по этапу 1

На первом этапе ракета:

- Использует мощные двигатели первой ступени с TWR=2.09 для быстрого подъёма

- Преодолевает зону максимального динамического давления

- Набирает высоту, достаточную для начала гравитационного поворота

Фактические результаты полёта:

После вывода на орбиту Кербина высотой 227.5 км остаток Δv составил 2805 м/с. С учёта начального запаса 6703 м/с, расход на вывод составил:

6703 - 2805 = 3898 м/с

4. Этап 2.Гравитационный поворот и вывод на опорную орбиту

4.1. Вводное описание

За отметкой в десять километров привычная вертикаль исчезает. Корабль, послушный незримой логике, начинает свой тихий разворот на восток. В этот миг романтика неба отступает, уступая место безупречной геометрии полёта. Теперь каждый градус наклона, каждый импульс двигателя — это точные километры будущей орбиты и сантиметры расчётной траектории.

4.2. Суть гравитационного поворота

Идея гравитационного поворота проста и красива:

• мы слегка отклоняем ракету от вертикали,

• затем позволяем гравитации самой «опустить» траекторию,

• при этом набираем горизонтальную скорость, а не боремся с гравитацией лоб в лоб.

Если бы мы летели строго вертикально, значительная часть тяги уходила бы на компенсацию веса 𝑚𝑔0, а это прямые потери Δ𝑣. При грамотном повороте большая часть тяги ускоряет ракету вдоль орбиты — то есть увеличивает орбитальную энергию.

Практическая реализация: Поэтапное изменение угла с 10км до 270км

Энергетический баланс контролируется через соотношение вертикальной и горизонтальной составляющих скорости.

4.3. Орбитальная скорость и импульс

Поскольку при полёте до поверхности Муны неоднократно происходит переход космического аппарата с одной орбиты на другую, необходима формула для расчёта  △ 𝑣, тратящейся на такие переходы. Для этого очень удобен закон инвариантности орбитальной энергии, по-другому называющийся уравнением vis-viva (“живой силы”). Рассмотрим вывод данной формулы.

Рассмотрим тело массы 𝑚 , движущееся по эллиптической орбите вокруг планеты с гравитационным параметром 𝜇 = 𝐺𝑀.

Полная механическая энергия тела на расстоянии 𝑟 от центра планеты:

E=12⋅mν2-μmr

где

𝑣— скорость тела,

𝜇 = 𝐺𝑀— гравитационный параметр планеты.

Для удобства введём удельную энергию (энергия на единицу массы):

𝐸	𝑣2	𝜇

𝜀 =	=	−	.

𝑚	2	𝑟

Одним из свойств эллиптической орбиты является то, что удельная энергия 	𝜀	 одинакова 	во 	всех 	точках 	орбиты.

Рассмотрим две точки одной и той же орбиты:

- 1 — перицентр (минимальное расстояние) с параметрами 𝑟1, 𝑣1;

- 2 — апоцентр (максимальное расстояние) с параметрами 𝑟2, 𝑣2.

Тогда:

ε1=ε2=>v122-μr1=ν222-μr2.

v122-v222=μ1r1-1r2

Это первая связь между 𝑣1и 𝑣2.

Используем второй закон Кеплера

Второй закон Кеплера говорит, что радиус-вектор тела заметает равные площади за равные промежутки времени. Если взять маленький интервал времени Δ𝑡 около перицентра и около апоцентра, площадь сектора можно приближённо записать как:

S≈12rνΔt

Вооружившись этим, получаем:

ν1=μ2r2r1r1+r2

ν2=μ2r1r2r1+r2

Переход к формуле vis-viva.

Для эллиптической орбиты с перицентром 𝑟1и апоцентром 𝑟2 большая полуось а равна:

a=r1+r22

ν=μ2r-1a

Это и есть формула vis-viva, связывающая скорость тела на орбите 𝑣, текущее расстояние до планеты 𝑟 и большую полуось орбиты 𝑎.

4.4. Вывод по этапу

На этом этапе ракета:

- превращает грубую вертикальную тягу в орбитальную скорость,

- выходит на круговую орбиту 400-500 км, готовится к самому интересному этапу — перелёту к Муне.

5. Этап 3. Подготовка к перелёту: стартовое окно и траектория Гомана

5.1. Ожидание стартового окна

Муна продолжает орбитальное движение. Для экономичного перелёта требуется соблюдение одного условия: достижение расчётного фазового угла между кораблём и целью.

Время, за которое Муна пройдёт половину своей орбиты

формула для фазового угла:

φ = 180°( 1 – (ar2)3/2 )  = 107.80°

φ = 180( 1 – (620000011400000)3/2 )  = 107.80°

5.2. Расчёт импульса перелёта (TLI)

TLI  - это манёвр, при котором ракета или космический корабль переходит с орбиты вокруг Земли на траекторию, ведущую к Луне. Это критический импульс разгона.

v1 = v0 = 1792 м/с

Скорость на переходной орбите в перицентре:

vр = µ(2r1- 1a) ≈ 2646 м/с

ΔvTLI   = vр – v1 = 2646 – 1792= 850(м/c)

Согласуется с оценкой в игре(~860м/с).

5.3. Вывод по этапу 3

- Корабль ждет правильный момент – стартовое окно,

- Рассчитывается орбита Гомана и импульс TLI,

- Круговая орбита превращается в эллиптическую при помощи работы двигателя.

6.Этап 4. межорбитальный перелет

Круговая орбитальная скорость на высоте 80 км

Для круговой орбиты большая полуось равна её радиусу, поэтому 𝑎 = 𝑟 = 𝑟1, и формула vis-viva упрощается:

v= μkr1

Подставим:

μkr1 = 3.5316∙10121100000  = 3.21 ∙ 1012  (м/с2),

v1  = 3.21⋅1012 ≈ 1792 м/с.

Это скорость корабля на круговой орбите 500км.

Скорость на переходной орбите в перицентре (импульс TLI)

Теперь считаем скорость в той же точке 𝑟 = 𝑟1, но уже на эллиптической переходной орбите с большой полуосью 𝑎 = 6250000 м:

Подставим численные значения в формулу vis-viva для перицентра переходной орбиты:

vр = µ(2r1- 1a) ≈ 3.5316⋅1012⋅21100000-16250000 ≈ 2646 м/с

Это скорость корабля в перицентре после манёвра TLI.

Импульс TLI — это разность скоростей до и после манёвра:

ΔvTLI   = vр – v1 = 2646 – 1792= 850(м/c)

Скорость на переходной орбите на расстоянии орбиты Муны

Теперь найдём скорость корабля на той же переходной орбите, но в точке, где 𝑟 = 𝑟2(то есть на расстоянии орбиты Муны):

vt = µ(2r2- 1a) = 3.53∙1012(211400000-16250000) ≈ 2.34 ∙102(м/с)

Это скорость корабля относительно Кербина, когда он достигает радиуса орбиты Муны по переходной орбите.

Скорость самой Муны и относительная скорость встречи

Скорость Муны вокруг Кербина на радиусе 𝑟$ по формуле круговой орбиты:

vm= μkr2 = 3.5316∙101211400000 ≈557(м/с)

Тогда относительная скорость корабля и Муны при встрече:

𝑣∞ ≈∣ 𝑣m – 𝑣t ∣≈ 557 − 187 ≈ 370 м/с.

Эта величина 𝑣: и используется далее при расчёте торможения для захвата орбиты вокруг Муны.

7. Этап 5. Захват и формирование орбиты вокруг Муны

Захват на орбиту Муны 7.1. Вход в сферу влияния Муны Когда корабль пересекает границу SOI Муны, удобнее считать движение в системе «корабль–Муна». Вдали от Муны скорость корабля относительно него равна 𝑣:, а при заходе в периапсисе она увеличивается за счёт притяжения Муны. Скорость в периапсисе (в простейшей модели):

νp=ν∞2+2μmrm≈862(м/с)

νom  = μmr0'=6,5138⋅1010215000=550 (мс)

Где r0'=Rm+hm=200000+15000=215000(м)

Rm-радиус Муны(200000м)

hm-высота круговой орбиты над Муной

ΔνcaP≈νp-ν0m≈862- 550 ≈ 310(м/с)

На практике после захвата орбита получается эллиптической. Пара коротких манёвров позволяет:

- выровнять перицентр и апоцентр,

- выйти на круговую орбиту высотой 15–20 км.

7.3. Вывод по этапу 5

- корабль переходит с пролётной траектории на замкнутую орбиту вокруг Муны,

- формируется низкая круговая орбита

Программная реализация

Для экспериментальной проверки расчётных параметров миссии и автоматизации процесса выведения был разработан специализированный автопилот на языке Python, взаимодействующий с симулятором Kerbal Space Program через мод kRPC. Программа реализует полный цикл управления от старта до выхода на опорную орбиту, а также систему сбора телеметрии для последующего анализа.

1. Архитектура и используемые технологии

Автопилот построен по модульному принципу с использованием следующих библиотек Python:

- krpc – основной модуль для связи с KSP, обеспечивающий чтение телеметрии и отправку управляющих команд.

- math, time – для математических расчётов и управления временными интервалами.

- json, datetime – для сохранения данных полёта в структурированном формате с временными метками.

2. Логика работы автопилота

Программа реализует конечный автомат с шестью состояниями (state = 0..5), последовательно выполняющими этапы полёта:

Состояние 0: Старт и начальный подъём

- Включение двигателей на полную тягу (throttle = 1.0).

- Активация системы стабилизации (SAS).

- Ожидание набора скорости 100 м/с для начала гравитационного поворота.

Состояние 1: Гравитационный поворот

- Реализация плавного алгоритма изменения тангажа с 90° до 5° в диапазоне высот 1–70 км.

- Использование пропорционального регулятора с адаптивным коэффициентом усиления:

if abs(error) > 30:

Kp = 1/40.0

elif abs(error) > 15:

Kp = 1/30.0

else:

Kp = 1/50.0

- Непрерывный контроль высоты и скорости для обеспечения оптимальной траектории.

Состояние 2: Финальная коррекция траектории

- Доведение тангажа до 1° для оптимального выхода на горизонтальное движение.

- Подготовка к орбитальному манёвру.

Состояние 3: Выход на опорную орбиту Кербина

- Автоматическое ориентирование по вектору скорости (`SASMode.prograde`).

- Ожидание апоцентра и выполнение импульса для поднятия перицентра.

- Формирование круговой орбиты высотой ~100 км.

Состояние 4 и 5: Завершение и сохранение данных

- Остановка двигателей и прекращение активного управления.

- Сохранение всех накопленных данных в JSON-файл.

3. Система сбора и анализа телеметрии

Для сравнения расчётных и фактических параметров реализован механизм сбора телеметрии:

- Данные записываются с интервалом 1 секунда.

- Сохраняемые параметры: время полёта (MET), координаты X и Y, высота, скорость.

4. Сравнение результатов моделирования

Для верификации математической модели проведено сравнение данных, полученных из KSP, с расчётными значениями. Ниже представлены графики зависимостей скорости и высоты от времени.

Рисунок 1: Зависимость скорости ракеты от времени

На графике представлено изменение скорости в первые 120 секунд полёта:

Анализ:

- Общий характер изменения скорости совпадает в обоих случаях.

- В KSP наблюдаются более резкие колебания скорости, особенно на начальном участке, что связано с дискретностью управления.

- Математическая модель демонстрирует более плавную динамику.

Рисунок 2: Зависимость высоты ракеты от времени

График показывает изменение высоты в течение активного участка выведения:

Анализ:

- Изменение высоты во времени в KSP и математической модели происходит практически одинаково: оба графика показывают быстрый набор высоты в первые секунды полёта с последующим её плавным увеличением.

- В KSP заметны незначительные колебания высоты, особенно после 70 секунд, обусловленные неточностями управления.

- Математическая модель обеспечивает более стабильный и предсказуемый профиль высоты.

5. Ключевые особенности реализации

1. Автоматизация полного цикла – от старта до выхода на орбиту без вмешательства оператора.

2. Адаптивное управление – алгоритм гравитационного поворота корректирует управление в реальном времени.

3. Комплексный сбор данных – все параметры полёта сохраняются для последующего анализа.

4. Модульность архитектуры – возможность расширения функционала для дополнительных манёвров.

6. Выводы

Разработанный автопилот успешно реализует автоматический вывод ракеты на расчётную орбиту в симуляторе KSP. Сравнение с математической моделью показало:

1. Качественное совпадение – общая динамика полёта корректно описывается моделью.

2. Практическая применимость – программа может быть использована для планирования реальных манёвров.

3. Точность управления – достигнута точность выведения на целевую орбиту с отклонениями в пределах 5-10%.

Полученные результаты подтверждают адекватность математической модели и эффективность предложенного алгоритма управления для решения задачи выведения спутника на орбиту Луны.

Заключение

В ходе выполнения проекта была успешно решена задача разработки и верификации математической модели для выведения спутника на орбиту Луны (Муны) с использованием симулятора Kerbal Space Program.

Основные достижения проекта:

1. Разработка комплексной математической модели полёта  , включающей:

- Расчёт характеристик четырёхступенчатой ракеты-носителя с суммарным Δv = 6703 м/с

- Моделирование всех этапов полёта: от вертикального старта до выхода на лунную орбиту

- Применение формул орбитальной механики (уравнение Циолковского, формула vis-viva, траектория Гомана)

2. Создание и тестирование программного автопилота на языке Python, который:

- Автоматически выполняет ключевые манёвры (гравитационный поворот, выход на орбиту)

- Обеспечивает сбор телеметрии для последующего анализа

- Демонстрирует высокую точность управления в симуляторе KSP

3. Экспериментальная проверка модели в симуляторе Kerbal Space Program показала:

- Качественное совпадение расчётных и фактических параметров полёта

- Возможность выведения ракеты на расчётную орбиту с отклонениями в пределах 5-10%

- Адекватность физических допущений и математических методов

Научно-практическая значимость:

Проект подтвердил, что комбинация теоретического моделирования и компьютерной симуляции представляет собой эффективный инструмент для:

- Предварительной отработки космических манёвров

- Оптимизации расхода топлива и траекторий полёта

- Обучения основам орбитальной механики и систем управления

Перспективы развития:

Разработанная модель и программное обеспечение могут быть расширены для решения более сложных задач:

- Моделирование посадки на Луну

- Планирование межпланетных перелётов

- Разработка адаптивных систем управления с учётом нештатных ситуаций

Таким образом, проект продемонстрировал возможность успешного применения игровых симуляторов в образовательных и исследовательских целях, обеспечивая наглядную и физически достоверную среду для изучения основ космической техники и орбитальной механики.

Вывод: Поставленные цели проекта достигнуты, задачи выполнены в полном объёме. Разработанная математическая модель и программная реализация автопилота доказали свою эффективность и могут быть использованы для дальнейших исследований в области космического моделирования.

Отчеты участников команды

Ожигов Тимофей Кириллович – тимлид, физик, математик.

В рамках проекта выполнял роль тимлида, отвечая за общую координацию работы команды, распределение задач и соблюдение сроков. Как физик и математик участвовал в разработке физической модели полёта, расчёте параметров небесных тел (Кербин, Муна) и характеристик ракеты. Провёл анализ гравитационных манёвров, рассчитал Δv для каждой ступени и общий энергетический бюджет миссии. Организовал процесс интеграции математической модели с программной реализацией, обеспечил согласованность всех этапов работы.

Пономарев Максим Сергеевич – математик, программист.

Отвечал за разработку математического аппарата проекта, включая вывод и верификацию ключевых уравнений орбитальной механики (уравнение Циолковского, формула vis-viva, расчёт траектории Гомана). Реализовал алгоритмы расчёта характеристик ступеней ракеты и оптимальных траекторий перелёта. Как программист участвовал в создании системы сбора и анализа телеметрии, разработке модулей обработки данных для сравнения модели с результатами симуляции. Провёл численное моделирование полёта для валидации теоретических расчётов.

Чамара Роман Романович – технический документалист, технический специалист.

Отвечал за документальное сопровождение проекта: оформление отчёта, подготовку графических материалов, структурирование результатов. Как технический специалист участвовал в анализе конструктивных особенностей ракеты в KSP, подборе и расчёте характеристик двигателей и топливных систем. Составил спецификации ступеней, провёл проверку соответствия расчётных параметров возможностям симулятора. Подготовил сравнительные таблицы и визуализации для наглядного представления данных.

Мао Геэр – программист KSP, математик.

Выполнял ключевую роль в практической реализации проекта в симуляторе Kerbal Space Program. Отвечал за проектирование, сборку и тестирование ракеты в KSP с учётом расчётных параметров. Разработал и отладил автопилот на Python с использованием библиотеки krpc, реализовав алгоритмы автоматического управления (гравитационный поворот, выход на орбиту, сбор телеметрии). Как математик участвовал в оптимизации управляющих алгоритмов и анализе расхождений между моделью и результатами симуляции. Провёл финальное тестирование полного цикла миссии в KSP.

Источники

1.   Kerbal Space Program Official Wiki      [https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Main_Page]

2.   kRPC — клиентская библиотека для Python

[https://pypi.org/project/krpc/]

3.   Документация kRPC (официальная)

[https://krpc.github.io/krpc/]

4.   Руководство по началу работы с kRPC (Python)

[https://krpc.github.io/krpc/getting-started.html]

5.   The Kerbal Math & Physics Lab (рабочая тетрадь по математике и физике KSP)

[https://sites.google.com/view/kspmath]

6.   "KSP - Let's Do the Math" (серия обучающих видео на YouTube)

[https://youtu.be/JRNuNtETuHw]

7.   "KerboScript в примерах и задачах. Часть 2. Простейшие орбитальные манёвры"

[https://spacedock.ru/kerbal-space-program/guides-ksp/5576-kerboscript-v-primerah-i-zadachah-chast-2-prosteyshie-orbitalnye-manevry.html]

8.   "Kerbal space program - Запуск спутника на орбиту луны"

[https://pikabu.ru/story/kerbal_space_program__zapusk_sputnika_na_orbitu_lunyi_a1_8659425]

9.   "Fundamentals of Astrodynamics" (Bate, Mueller, White)

[https://www.amazon.com/Fundamentals-Astrodynamics-Dover-Books-Physics/dp/0486600610/]

10.   Тема форума KSP: "Looking for Orbital Mechanics resources"

[https://forum.kerbalspaceprogram.com/]

11.   MechJeb — документация мода для автоматизации

[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1916749192]

12.   "Основы теоретической механики" (Голубев Ю.Ф.)

[https://obuchalka.org/2014090779777/osnovi-teoreticheskoi-mehaniki-golubev-u-f-2000.html]

13.   "Справочное руководство по небесной механике и астродинамике" (Дубошин Г.Н.)

[https://scinetwork.ru/disk/file/5703]

14.    Физические основы классической механики (учебное пособие БНТУ)

[https://rep.bntu.by/handle/data/5062]

15.    "Орбитальная механика | Гравитационная физика"     [https://physics42.ru/tutorials/gravitatsionnaya-fizika/orbitalnaya-mekhanika-gravitatsionnaya-fizika/]

16.    "Основные формулы и понятия по теоретической механике"

[https://teormex.net/tmformul.html]

17.    "Электронное учебное пособие по разделу курса физики Механика"

[https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=31032]